“AED”功能参数

（一）一般参数

1.重量（标准配置）：≤2.5Kg；

2.工作温度范围： 0-55 摄氏度；

3.工作湿度要求：相对湿度10%~95%，无冷凝水；

4.抗冲击/跌落性能：裸机可经受从≥1米高度掉落到任何边缘、角落或表面。

（二）除颤功能

1.除颤波形能量：采用先进的波形控制技术，减少对心肌损伤，保证电击有效性及安全性；

2.除颤能量：最高可达360焦耳能量除颤；

3.快速电击除颤：心肺复苏后可在8秒内完成心电分析和充电并实施放电治疗。

4.操作方式：操作简易，能自动分析心律，通过语音或视觉提示救护者按“电击”按钮进行放电。

5.能够用于25Kg以下或8岁以下的儿童进行除颤，儿童最高除颤能量≤50J，减少儿童心肌损伤；

6.除颤电极片：要有明显的体表定位提示，有效防止粘贴错误；

7.除颤电极片有效期：≥2年；

8.电池类型：高性能一次性锂电池；

9.待机寿命：电池能支持连续360焦耳能量除颤≥200次,每块电池能支持≥4年的待机时间，存储时间≥5年。

（三）其他功能

1.语音提示：标配中英文两种语言，指导操作流程与心肺复苏；

2.自检：设备待机模式下自动运行每日、每周、每月自检。具有开机及电池插入测试功能，在更换电池后可自动进行自检；

3.每日自检内容主要是测试内部电路，波形发放系统、AED机器性能、电池电量、电极片状态等；

4.故障提示：设备的运行状况有明确的语言、声音或光源等3个及以上方式提示，有故障时发出报警声，有语音播报故障信息提示，提醒管理使用者发现并解决发生的故障；

5.更换提示：电池或电极片到期或失效时具有语言、声音及光源等3个及以上方式告警功能；

6.事件回溯：具备对除颤事件作出完整的回顾和分析，数据信息可存储或传输至电脑端。